| № | Наименование мероприятия | Конструктивный элемент дома | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Реализация мероприятий управляющей организацией | Цель мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, предусмотренные в утвержденном Государственным комитетом РК по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике перечне обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (Приказ от 04.08.2010 г. № 68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Система отопления | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | балансировка выполняется ежегодно | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Система отопления | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | промывочные машины и реагенты | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Система отопления | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осморемонт | современные теплоизоляционные материалы | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  |
| 4 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Система ГВС | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | современные теплоизоляционные материалы | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | Рациональное использование тепловой энергии |  |
| 5 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Система ЭС | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | люминесцентные лампы, светодиодные лампы | выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 1) Экономия электроэнергии; |  |
| 6 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | Дверн. и окон. конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; |  |
| 7 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | Дверн. и окон. конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; |  |
| 8 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | Дверн. и окон. конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; |  |
| 9 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Дверн. и окон. конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | прокладки и др. | выполняется ежегодно при подготовке дома к эксплуатации в отопительном периоде | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; |  |
| Дополнительные мероприятия по энергосбережению, выполняемые в многоквартирных домах с учетом утвержденной Минрегионом России примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (Приказ от 02.09.2010 г. № 394) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка запорных вентилей на радиаторах | Система отопления | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка, ремонт | шаровые запорные радиаторные вентили | выполняется установка, обслуживание и ремонт | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); | 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; | 3) Упрочение эксплуатации радиаторов |  |
| 11 | Обеспечение циркуляции воды в системе ГВС | Система ГВС | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | выполняется обслуживание и ремонт | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; | 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС |
| 12 | Модернизация системы с установкой и настройкой автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | Система ГВС | Специализированная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе ГВС | выполняется установка, обслуживание и ремонт | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; | 2) Рациональное использование и Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС |
| 13 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Система ГВС | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | современные пластиковые трубопроводы, арматура | выполняется установка, обслуживание и ремонт | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; | 2) Снижение числа аварий и утечек воды; | 3) Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС 3) Снижение потерь тепловой энергии |  |
| 14 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | СистемаХВС | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | современные пластиковые трубопроводы, арматура | выполняется установка, обслуживание и ремонт | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; | 2) Снижение числа аварий и утечек воды; | 3) Рациональное использование и Экономия потребления воды в системе ХВС |  |
| 15 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | Система электроснабжения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, настройка, ремонт | датчики освещенности, датчики движения | выполняется установка, обслуживание и ремонт | 1) Автоматическое регулирование освещенности; | 2) Экономия электроэнергии |
| 16 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Система электроснабжения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | выполняется установка, обслуживание и ремонт | Экономия электроэнергии |  |
| 17 | Утепление кровли | Строительные ограждения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | технологии утепления плоских крыш | выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне- зимний период по решению общего собрания | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; | 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций |
| 18 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Строительные ограждения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне- зимний период по решению общего собрания | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; | 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 19 | Утепление наружных стен | Строительные ограждения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр, ремонт | реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | выполняется утепление, обслуживание и ремонт в период подготовки к эксплуатации МКД в осенне-зимний период по решению общего собрания | 1) Уменьшение промерзания стен; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Снижение потерь тепловой энергии | 4) Увеличение срока службы стеновых конструкций |
| 20 | Замена оконных блоков | Дверн. и окон. конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Современные пластиковые стеклопакеты | выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Снижение потерь тепловой энергии | 3) Увеличение срока службы окон |
| 21 | Утепление потолка подвала | Стеновые конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Снижение потерь тепловой энергии | 3) Увеличение срока службы строительных конструкций |
| 22 | Утепление пола чердака | Стеновые конструкции | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | выполняется на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; | 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Снижение потерь тепловой энергии | 3) Увеличение срока службы строительных конструкций |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор_______________________________И.Г.Котов